- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES : SANITAIRES

| SANITAIRE GARÇONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | SANITAIRE DE GARCONS |  |  |  |
| N° | Désignation | Unité | Qté |  |
| 1 | TRAVAUX DES GROS ŒUVRES |  |  |  |
| 1.2 | Fondation |  |  |  |
| 1.2.1 | Fouille manuelle Déblais (20,85x0,88x0,60) : Ce prix rémunère La fouille des surfaces devant recevoir les fondations conformément au plan y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art. Elle sera de 60 cm de largeur et de profondeur 75 cm suivant le plan y compris : - l’excavation manuelle ou mécanique des ouvrages ou des tranchées en terrain meuble pour fondation des bâtiments, y compris piquetages, extraction des matériaux et leur mise en dépôt soigné à proximité de la fouille ; - les prestations annexes (protections de toutes natures contre les éboulements et les circulations d’eau et les épuisements éventuels) ; - les transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art. | m3 |  |  |
| 1.2.2 | Terrassement en remblais : Ce prix rémunère la fourniture et la pose suivi du compactage de la terre jaune d’origine latérite ou similaire à grains fins particulièrement sélectionnés. Cette terre jaune proviendra des carrières agrées et sera exempt des déchets, débris, bois ou autres matières organiques, y compris : - la mise en œuvre des terres autour d’ouvrages par couches successives bien compactées - prestations annexes, - transport, indemnités, frais, accessoires - et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | m3 |  |  |
| 1.2.3 | Béton des propretés en BB dosé à 150 kg/m³, épaisseur = 0,05 m Béton de propreté (0,05m*0,60m) sous fondation en moellon dosé a 150 kg/ m³ : Ce prix rémunère La réalisation d’une couche de béton dosé à 150 kg d’épaisseur 5cm et de largeur 60cm. y compris : - la fourniture à pied d’œuvre des agrégats, sable, ciment, eau, le malaxage, le chargement, le transport, les manutentions diverses, le déchargement à pied d’œuvre, - la mise en place en tous lieux et à toute hauteur, - compactage de la surface de pose, le réglage, - le coffrage éventuel et décoffrage, le talochage, - la main d’œuvre et toutes sujétions. Les volumes pris en compte seront mesures suivant les plans d’exécution. | m3 |  |  |
| 1.2.4 | Maçonnerie en blocs plein de 20cm Maçonnerie de fondation (0,40m*1m) en moellons ou bloc plein (20cm*20cm*40cm) : Ce prix rémunère : la fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre des maçonneries à l’aide des moellons destinés aux murs de soutènement, fondation des bâtiments et de mur de clôture, ce conformément aux plans et aux prescriptions techniques du présent cahier des charges et toutes sujétions d’exécution. Il comprend la fourniture a pied d’œuvre, la mise en œuvre sur lit de mortier, le jointoiement, la mise en relief des joints des zones visibles, tous les travaux nécessaires pour solidariser les nouvelles maçonneries aux anciennes suivant les règles de l’art et toutes sujétions d’exécution | m3 |  |  |
| 1.2.5 | Beton armé pour semelle (70x70cm), dosé 350 kg/m3, épaisseur = 25cm Ce prix rémunère la confection et la mise en œuvre d’un béton dose a 350 kilogrammes de ciment par mètre cube de béton destine a la réalisation d’éléments d’ouvrages armes selon les plans d’exécution : colonnes, linteaux, dalles, poutres, chainages, semelles ou radiers. Ce prix rémunère aussi en kilogramme (kg) la fourniture a pied d’œuvre et le façonnage d’armatures en acier a haute adhérence (80-100 kg d’aciers/m3 de béton, densité : 7,85) pour béton arme suivant les dispositions du CCPT. Il comprend la fourniture a pied d’œuvre des agrégats, sable, ciment, eau, adjuvants éventuels, le malaxage, le chargement, le transport, les manutentions diverses, le déchargement a pied d’œuvre, la mise en place en tous lieux et toute hauteur, le serrage (damage, vibration …) du béton. Sont également compris la fourniture, le transport, les manutentions, la confection des coffrages, la pose, l’ajustage, l’étrésillonnement, les soutènements divers, les échafaudages, la dépose, les matériels, main d’œuvre et toutes sujétions. Il comprend aussi les ligatures, les cales d’espacement entre les armatures et toutes les sujétions de stockage et de préparation | m3 |  |  |
| 1.2.6 | Béton armé pour socle de colonne (20x20cm) : Béton armé dosé à 350kg/m3 (VOIR le numéro 1.2.5) | m3 |  |  |
| 1.2.7 | Longrine en béton armé dosé à 350 kg/m3, épaisseur = (15x0,42) cm Béton armé dosé à 350kg/m3 (VOIR le numéro 1.2.5) | m3 |  |  |
| 1.2.8 | Dalle (ep.7cm) de sous pavement en béton B dosé à 250kg ∕ m³ : Ce prix rémunère la confection et la mise en œuvre d’un béton dosé à 250 kilogrammes de ciment par mètre cube de béton. Ce béton est confectionné selon les dispositions et destiné au sous-pavement. Il comprend la fourniture des agrégats, sable, ciment, eau, le malaxage, le chargement, le transport, les manutentions diverses, le déchargement à pied d’œuvre, la mise en place en tous lieux et à toute hauteur, le réglage, le coffrage éventuel, le talochage, les matériels, main d’œuvre et toutes sujétions. Il comprend aussi toutes les sujétions de stockage et de préparation. Les volumes pris en compte seront mesurés suivant les plans d’exécution | m3 |  |  |
| Sous-total |  |  |  |  |
| 1.3 | Elévation |  |  |  |
| 1.3.1 | Maçonnerie en blocs creux vibré de 0,15 x 0,15 x 0,40 m : Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de maçonnerie à l’aide du bloc creux vibré de15x20x40 cm. Il comprend : - la fourniture à pied d’œuvre, - la mise en œuvre sur lit de mortier, - le jointoiement et toutes sujétions d’exécution | m3 |  |  |
| 1.3.2 | Colonnes en BA dosé 350 kg/m³ (20x20cm): Béton armé dosé à 350kg/m3 (VOIR le numéro 1.2.5) | m3 |  |  |
| 1.3.5 | Béton armé pour poutre dosé à 350kg/m³ : (VOIR le numéro 1.2.5) | m3 |  |  |
| 1.3.5 | Béton armé pour linteaux (15x22) cm dosé à 350kg/m³:(VOIR le numéro 1.2.5) | m3 |  |  |
| Sous-total |  |  |  |  |
| 1.4 | Toiture en Béton armé |  |  |  |
| 1.4.1 | Dalle en béton armé dosé à 350kg/m³ (3,65x4,95x0,15) (VOIR le numéro 1.2.5) | m3 |  |  |
| Sous-total |  |  |  |  |
| 2 | SECONDES ŒUVRES |  |  |  |
| 2.1 | Revêtements |  |  |  |
| 2.1.1 | Revêtement carreaux sol en gré-Céram : Ce prix rémunère la fourniture et pose de Carreaux sol de 1ère qualité de 60 x 60 cm sur toute la surface intérieure de la salle d'eau, qualité, premier choix, répondant aux normes, y compris colle et jointement (ép. 2 mm), y compris casses, coupes et chutes. Pose collée, effectuée à l’aide d’un adhésif en pâte du commerce prêt à l’emploi. Présentation d’au moins 3 modèles à soumettre à l’approbation du M.O réalisation après application. Fiche de spécifications techniques, label de qualité et homologations aux normes à fournir. Y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art | m² |  |  |
| 2.1.2 | Revêtement Mur intérieur en faïence : Ce prix rémunère la fourniture et pose de faïence de 1ère qualité de 20 x 30 cm sur une hauteur de 1,80 m, qualité, premier choix, répondant aux normes, y compris colle et jointement (ép. 2 mm), y compris casses, coupes et chutes. Pose collée, effectuée à l’aide d’un adhésif en pâte du commerce prêt à l’emploi. Présentation d’au moins 3 modèles à soumettre à l’approbation du M.O réalisation après application. Fiche de spécifications techniques, label de qualité et homologations aux normes à fournir. Y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art | m² |  |  |
| 2.1.3 | Enduit extérieure en ciment gris de 2cm d'épaisseur : Ce prix rémunère le dressage enduit au mortier de ciment, en utilisant le sable approprié ne dépassant pas 1 mm et dosé au minimum à 400 Kg de ciment Portland CPA 325 par m3 préparé sur chantier d’épaisseur moyenne de 20 mm sur une nouvelle surface à adapter sur une surface décapée existante. Tout matériau fournit sur chantier avant enduisage, le support doit être préalablement rustiqué et suffisamment mouillé pour réaliser un bon accrochage de l’enduit, y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art | m² |  |  |
| 2.1.4 | Enduit tyrolien à la hauteur de 0,90m : Ce prix rémunère la dressage enduit au mortier de ciment, en utilisant le sable approprié ne dépassant pas 1 mm et dosé au minimum à 400 Kg de ciment Portland CPA 325 par m3 préparé sur chantier d’épaisseur moyenne de 15 mm sur une nouvelle surface à adapter sur une surface décapée existante. Tout matériau fournit sur chantier avant enduisage, le support doit être préalablement rustiqué et suffisamment mouillé pour réaliser un bon accrochage de l’enduit, y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | m² |  |  |
| Sous-total |  |  |  |  |
| 2.2 | Menuiseries |  |  |  |
| 2.2.1 | Portes pleines sur encadrements métalliques de 0,90 m x 2,10 m avec serrure : Ce prix rémunère la fourniture (la fabrication en atelier et le transport sur site) et pose de la porte métallique pleine avec cadre en tube rectangulaire, y compris la tôle noire de 1,5mm, antirouille, système de sécurité et accessoires. Il prend en compte la fourniture et la pose de la serrure, des verrous, l’application de deux couches de peinture email sur toute la surface y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | Pce |  |  |
|  | Portes pleines sur encadrements métalliques de 0,80 m x 2,10 m avec serrure : (VOIR le numéro 2.2.1) | Pce |  |  |
| 2.2.2 | Imposte vitrée sur encadrements métalliques avec ouvrants de 1,00 m x 1,20 m, y compris antivols : Ce prix rémunère la fourniture (la fabrication en atelier et le transport sur site) et pose de la fenêtre métallique pleine avec cadre en tube rectangulaire, y compris la tôle noire de 1,5mm, antirouille, système de sécurité et accessoires. Il prend en compte la fourniture et la pose de la serrure, des verrous, l’application de deux couches de peinture email sur toute la surface y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art | Pce |  |  |
| Sous-total |  |  |  |  |
| 2.5 | Peinture |  |  |  |
| 2.5.1 | Préparation des surfaces & Masticage parois de murs + sous dallage : Ce prix rémunère l’application à la spatule d’une couche de mastic sur murs, y compris préparation des surfaces par égrenage, grattage, rebouchage, regarnissage et obturation des cavités, ponçages des surfaces tous matériaux compris +enlèvement des écailles, le ponçage, la suppression des trous et défauts de planéité au moyen de l’enduit. Y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | m² |  |  |
| 2.5.2 | Peintures latex sur parois extérieurs et sous-dallage : Ce prix rémunère l’application au rouleau d’une couche d’impression et de deux couches de peintures lavable à base de résines acryliques sur murs intérieurs, y compris préparation des surfaces, égrenage, grattage, rebouchage, regarnissage et obturation des cavités, ponçages des surfaces tous matériaux compris. Préparation d’au moins 3 échantillons à soumettre à l’approbation du M.O, couleur au choix du M.O, réalisation après approbation. Y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | m² |  |  |
| 2.5.4 | Email sur menuiseries : Ce prix rémunère l’application au rouleau d’une couche d’impression et de deux couches de peintures glycérophtalique sur la menuiserie (portes, fenêtres et planches de rive), y compris préparation des surfaces par traitement des fissures superficielles à l’enduit, égrenage, grattage, rebouchage, regarnissage et obturation des cavités, ponçages des surfaces tous matériaux compris. Préparation d’au moins 3 échantillons à soumettre à l’approbation du M.O, couleur au choix du M.O, réalisation après approbation. Y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. La prestation comprend aussi : - Une couche d’antirouille sur les grilles et éléments métalliques. - Deux couches de peinture glycérophtalique croisées (E-mail). Localisation : sur les portes en métalliques, les portes en bois, les cadres de fenêtres et tableaux, volets et barreaux d’anti vol ainsi que des éléments métalliques. | m² |  |  |
| Sous-total |  |  |  |  |
| 2.7 | Plomberie |  |  |  |
| 2.7.1 | Tuyau pvc+coude+Té diamètre 110mm pour ventilation de fosse : Ce prix rémunère la Fourniture a pied d’œuvre et la pose de Tuyau PVC + coude + Té diamètre 110 mm complet y compris accessoires suivant les règles de l’art et toutes sujétions d’exécution | fft |  |  |
| 2.7.2 | Citerne alimentaire circulaire d'eau en matière thermo plastic de 1000L au-dessus de la dalle en béton armé de sanitaire : Ce prix rémunère la Fourniture a pied d’œuvre et la pose de citerne (cuve) alimentaire circulaire d'eau complet y compris accessoires suivant les règles de l’art et toutes sujétions d’exécution | fft |  |  |
| 2.7.3 | WC turc en porcelaine avec chasse : Ce prix rémunère la Fourniture a pied d’œuvre et la pose de WC monobloc complet y compris accessoires suivant les règles de l’art et toutes sujétions d’exécution | Pces |  |  |
| 2.7.4 | Robinet dans les urinoirs+ faïence | fft |  |  |
| 2.7.5 | Robinet pour fontaine + accessoire | fft |  |  |
| 2.7.6 | Construction fosse septique type A : Ce prix rémunère la mise en œuvre de la maçonnerie en blocs pleins de ciment ou en briques cuites destinée à la construction d'une fosse septique pour 100 usagers. Les travaux comprennent: la fouille; la mise en œuvre du béton de propreté ; la mise en œuvre du béton dosé 250kg/m3 la fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre de maçonnerie de blocs pleins de ciment ou briques cuites; l’enduit hydrofuge au mortier de ciment sur les parois intérieures ; la fourniture et la pose d’un couvercle amovible d’épaisseur 10 cm en béton armé 350 kg/m3 la fourniture et la pose d’une cornière 20x20 aux abords du puits ; la réalisation de la couche en matériaux filtrants, - le remblai autour du puits et toutes sujétions d’exécution Y compris la construction des regards de dimensions intérieures 60x60 pour l’évacuation des matières | fft |  |  |
| 2.7.7 | Construction puit perdant : Ce prix rémunère la mise en œuvre de la maçonnerie en blocs creux de ciment destinée à la construction des puits perdus de dimensions Ø 1,50 mètre intérieur, profondeur 3,50 m. pour recueillir les eaux usées. Les travaux comprennent : - La Fouille et le terrassement (déblayage) y compris piquetages (m3) - Le Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 ép.5 cm (m3) - La Réalisation de la couronne d’épaisseur 20 cm en béton non armé dosé à 300 kg/m3 de béton comme assise de la maçonnerie. (m3) - La Maçonnerie en blocs creux de ciment de 15x20x40 avec joints verticaux (m3) - La Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 de béton destiné à la couronne de chaînage ép. 20 cm (m3) - La Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 de béton pour les dalles amovibles de couvercles (m3) - Le Remblai autour du puits (m3) - La Réalisation de la couche en matériaux filtrants (m3) - Le Raccordement à la fosse septique (ml) | fft |  |  |
| 2.7.8 | Accessoire pour fosse septique (Regards, et autres): Le prix rémunère la Fourniture a pied d’œuvre et la pose de Accessoires pour fosse septique complet y compris accessoires suivant les règles de l’art et toutes sujétions d’exécution | fft |  |  |
| Sous-total |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL GARCONS |  |  |  |  |
| SANITAIRE FILLES |  |  |  |  |
| B | SANITAIRE DE FILLES |  |  |  |
| N° | Désignation | Unité | Qt Prév. |  |
| 1.2 | Fondation |  |  |  |
| 1.2.1 | Fouille manuelle Déblais (20,85x0,88x0,60) : Ce prix rémunère La fouille des surfaces devant recevoir les fondations conformément au plan y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art. Elle sera de 60 cm de largeur et de profondeur 75 cm suivant le plan y compris : - l’excavation manuelle ou mécanique des ouvrages ou des tranchées en terrain meuble pour fondation des bâtiments, y compris piquetages, extraction des matériaux et leur mise en dépôt soigné à proximité de la fouille ; - les prestations annexes (protections de toutes natures contre les éboulements et les circulations d’eau et les épuisements éventuels) ; - les transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art. | m3 |  |  |
| 1.2.2 | Terrassement en remblais : Ce prix rémunère la fourniture et la pose suivi du compactage de la terre jaune d’origine latérite ou similaire à grains fins particulièrement sélectionnés. Cette terre jaune proviendra des carrières agrées et sera exempt des déchets, débris, bois ou autres matières organiques, y compris : - la mise en œuvre des terres autour d’ouvrages par couches successives bien compactées - prestations annexes, - transport, indemnités, frais, accessoires - et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | m3 |  |  |
| 1.2.3 | Béton des propretés en BB dosé à 150 kg/m³, épaisseur = 0,05 m Béton de propreté (0,05m*0,60m) sous fondation en moellon dosé a 150 kg/ m³ : Ce prix rémunère La réalisation d’une couche de béton dosé à 150 kg d’épaisseur 5cm et de largeur 60cm. y compris : - la fourniture à pied d’œuvre des agrégats, sable, ciment, eau, le malaxage, le chargement, le transport, les manutentions diverses, le déchargement à pied d’œuvre, - la mise en place en tous lieux et à toute hauteur, - compactage de la surface de pose, le réglage, - le coffrage éventuel et décoffrage, le talochage, - la main d’œuvre et toutes sujétions. Les volumes pris en compte seront mesures suivant les plans d’exécution. | m3 |  |  |
| 1.2.4 | Maçonnerie en blocs plein de 20cm Maçonnerie de fondation (0,40m*1m) en moellons ou bloc plein (20cm*20cm*40cm) : Ce prix rémunère : la fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre des maçonneries à l’aide des moellons destinés aux murs de soutènement, fondation des bâtiments et de mur de clôture, ce conformément aux plans et aux prescriptions techniques du présent cahier des charges et toutes sujétions d’exécution. Il comprend la fourniture a pied d’œuvre, la mise en œuvre sur lit de mortier, le jointoiement, la mise en relief des joints des zones visibles, tous les travaux nécessaires pour solidariser les nouvelles maçonneries aux anciennes suivant les règles de l’art et toutes sujétions d’exécution | m3 |  |  |
| 1.2.5 | Beton armé pour semelle (70x70cm), dosé 350 kg/m3, épaisseur = 25cm : Ce prix rémunère la confection et la mise en œuvre d’un béton dose a 350 kilogrammes de ciment par mètre cube de béton destine a la réalisation d’éléments d’ouvrages armes selon les plans d’exécution : colonnes, linteaux, dalles, poutres, chainages, semelles ou radiers. Ce prix rémunère aussi en kilogramme (kg) la fourniture a pied d’œuvre et le façonnage d’armatures en acier a haute adhérence (80-100 kg d’aciers/m3 de béton, densité : 7,85) pour béton arme suivant les dispositions du CCPT. Il comprend la fourniture a pied d’œuvre des agrégats, sable, ciment, eau, adjuvants éventuels, le malaxage, le chargement, le transport, les manutentions diverses, le déchargement a pied d’œuvre, la mise en place en tous lieux et toute hauteur, le serrage (damage, vibration …) du béton. Sont également compris la fourniture, le transport, les manutentions, la confection des coffrages, la pose, l’ajustage, l’étrésillonnement, les soutènements divers, les échafaudages, la dépose, les matériels, main d’œuvre et toutes sujétions. Il comprend aussi les ligatures, les cales d’espacement entre les armatures et toutes les sujétions de stockage et de préparation | m3 |  |  |
| 1.2.6 | Béton armé pour socle de colonne (20x20cm) Béton armé dosé à 350kg/m3 (VOIR le numéro 1.2.5) | m3 |  |  |
| 1.2.7 | Longrine en béton armé dosé à 350 kg/m3, épaisseur = (15x0,42) cm Béton armé dosé à 350kg/m3 (VOIR le numéro 1.2.5) | m3 |  |  |
| 1.2.8 | Dalle (ep.7cm) de sous pavement en béton B dosé à 250kg ∕ m³ : Ce prix rémunère la confection et la mise en œuvre d’un béton dosé à 250 kilogrammes de ciment par mètre cube de béton. Ce béton est confectionné selon les dispositions et destiné au sous-pavement. Il comprend la fourniture des agrégats, sable, ciment, eau, le malaxage, le chargement, le transport, les manutentions diverses, le déchargement à pied d’œuvre, la mise en place en tous lieux et à toute hauteur, le réglage, le coffrage éventuel, le talochage, les matériels, main d’œuvre et toutes sujétions. Il comprend aussi toutes les sujétions de stockage et de préparation. Les volumes pris en compte seront mesurés suivant les plans d’exécution | m3 |  |  |
| Sous-total |  |  |  |  |
| 1.3 | Elévation |  |  |  |
| 1.3.1 | Maçonnerie en blocs creux vibré de 0,15 x 0,15 x 0,40 m : Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de maçonnerie à l’aide du bloc creux vibré de15x20x40 cm. Il comprend : - la fourniture à pied d’œuvre, - la mise en œuvre sur lit de mortier, - le jointoiement et toutes sujétions d’exécution | m3 |  |  |
| 1.3.2 | Colonnes en BA dosé 350 kg/m³ (20x20cm): Béton armé dosé à 350kg/m3 (VOIR le numéro 1.2.5) | m3 |  |  |
| 1.3.5 | Béton armé pour poutre dosé à 350kg/m³ : (VOIR le numéro 1.2.5) | m3 |  |  |
| 1.3.5 | Béton armé pour linteaux (15x22) cm dosé à 350kg/m³:(VOIR le numéro 1.2.5) | m3 |  |  |
| Sous-total |  |  |  |  |
| 1.4 | Toiture en Béton armé |  |  |  |
| 1.4.1 | Dalle en béton armé dosé à 350kg/m³ (3,65x4,95x0,15) (VOIR le numéro 1.2.5) | m3 |  |  |
| Sous-total |  |  |  |  |
| 2 | SECONDES ŒUVRES |  |  |  |
| 2.1 | Revêtements |  |  |  |
| 2.1.1 | Revêtement carreaux sol en gré-Céram : Ce prix rémunère la fourniture et pose de Carreaux sol de 1ère qualité de 60 x 60 cm sur toute la surface intérieure de la salle d'eau, qualité, premier choix, répondant aux normes, y compris colle et jointement (ép. 2 mm), y compris casses, coupes et chutes. Pose collée, effectuée à l’aide d’un adhésif en pâte du commerce prêt à l’emploi. Présentation d’au moins 3 modèles à soumettre à l’approbation du M.O réalisation après application. Fiche de spécifications techniques, label de qualité et homologations aux normes à fournir. Y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art | m² |  |  |
| 2.1.2 | Revêtement Mur intérieur en faïence : Ce prix rémunère la fourniture et pose de faïence de 1ère qualité de 20 x 30 cm sur une hauteur de 1,80 m, qualité, premier choix, répondant aux normes, y compris colle et jointement (ép. 2 mm), y compris casses, coupes et chutes. Pose collée, effectuée à l’aide d’un adhésif en pâte du commerce prêt à l’emploi. Présentation d’au moins 3 modèles à soumettre à l’approbation du M.O réalisation après application. Fiche de spécifications techniques, label de qualité et homologations aux normes à fournir. Y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art | m² |  |  |
| 2.1.3 | Enduit extérieur en ciment gris de 2cm d'épaisseur : Ce prix rémunère le dressage enduit au mortier de ciment, en utilisant le sable approprié ne dépassant pas 1 mm et dosé au minimum à 400 Kg de ciment Portland CPA 325 par m3 préparé sur chantier d’épaisseur moyenne de 20 mm sur une nouvelle surface à adapter sur une surface décapée existante. Tout matériau fournit sur chantier avant enduisage, le support doit être préalablement rustiqué et suffisamment mouillé pour réaliser un bon accrochage de l’enduit, y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art | m² |  |  |
| 2.1.4 | Enduit tyrolien à la hauteur de 0,90m : Ce prix rémunère la dressage enduit au mortier de ciment, en utilisant le sable approprié ne dépassant pas 1 mm et dosé au minimum à 400 Kg de ciment Portland CPA 325 par m3 préparé sur chantier d’épaisseur moyenne de 15 mm sur une nouvelle surface à adapter sur une surface décapée existante. Tout matériau fournit sur chantier avant enduisage, le support doit être préalablement rustiqué et suffisamment mouillé pour réaliser un bon accrochage de l’enduit, y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | m² |  |  |
| Sous-total |  |  |  |  |
| 2.2 | Menuiseries |  |  |  |
| 2.2.1 | Portes pleines sur encadrements métalliques de 0,90 m x 2,10 m avec serrure : Ce prix rémunère la fourniture (la fabrication en atelier et le transport sur site) et pose de la porte métallique pleine avec cadre en tube rectangulaire, y compris la tôle noire de 1,5mm, antirouille, système de sécurité et accessoires. Il prend en compte la fourniture et la pose de la serrure, des verrous, l’application de deux couches de peinture email sur toute la surface y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | Pce |  |  |
| 2.2.2 | Portes pleines sur encadrements métalliques de 0,80 m x 2,10 m avec serrure : (VOIR le numéro 2.2.1) | Pce |  |  |
| 2.2.3 | Imposte vitrée sur encadrements métalliques avec ouvrants de 1,00 m x 1,20 m, y compris antivols : Ce prix rémunère la fourniture (la fabrication en atelier et le transport sur site) et pose de la fenêtre métallique pleine avec cadre en tube rectangulaire, y compris la tôle noire de 1,5mm, antirouille, système de sécurité et accessoires. Il prend en compte la fourniture et la pose de la serrure, des verrous, l’application de deux couches de peinture email sur toute la surface y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art | Pce |  |  |
| Sous-total |  |  |  |  |
| 2.5 | Peinture |  |  |  |
| 2.5.1 | Préparation des surfaces & Masticage parois de murs + sous dallage : Ce prix rémunère l’application à la spatule d’une couche de mastic sur murs, y compris préparation des surfaces par égrenage, grattage, rebouchage, regarnissage et obturation des cavités, ponçages des surfaces tous matériaux compris +enlèvement des écailles, le ponçage, la suppression des trous et défauts de planéité au moyen de l’enduit. Y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | m² |  |  |
| 2.5.2 | Peintures latex sur parois extérieurs et sous-dallage : Ce prix rémunère l’application au rouleau d’une couche d’impression et de deux couches de peintures lavable à base de résines acryliques sur murs intérieurs, y compris préparation des surfaces, égrenage, grattage, rebouchage, regarnissage et obturation des cavités, ponçages des surfaces tous matériaux compris. Préparation d’au moins 3 échantillons à soumettre à l’approbation du M.O, couleur au choix du M.O, réalisation après approbation. Y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. | m² |  |  |
| 2.5.4 | Email sur menuiseries : Ce prix rémunère l’application au rouleau d’une couche d’impression et de deux couches de peintures glycérophtalique sur la menuiserie (portes, fenêtres et planches de rive), y compris préparation des surfaces par traitement des fissures superficielles à l’enduit, égrenage, grattage, rebouchage, regarnissage et obturation des cavités, ponçages des surfaces tous matériaux compris. Préparation d’au moins 3 échantillons à soumettre à l’approbation du M.O, couleur au choix du M.O, réalisation après approbation. Y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. La prestation comprend aussi : - Une couche d’antirouille sur les grilles et éléments métalliques. - Deux couches de peinture glycérophtalique croisées (E-mail). Localisation : sur les portes en métalliques, les portes en bois, les cadres de fenêtres et tableaux, volets et barreaux d’anti vol ainsi que des éléments métalliques. | m² |  |  |
| Sous-total |  |  |  |  |
| 2.7 | Plomberie |  |  |  |
| 2.7.1 | Tuyau pvc+coude+Té diamètre 110mm pour ventilation de fosse : Ce prix rémunère la Fourniture à pied d’œuvre et la pose de Tuyau PVC + coude + Té diamètre 110 mm complet y compris accessoires suivant les règles de l’art et toutes sujétions d’exécution | fft |  |  |
| 2.7.2 | Citerne alimentaire circulaire d'eau en matière thermo plastic de 1000L au-dessus de la dalle en béton armé de sanitaire : Ce prix rémunère la Fourniture à pied d’œuvre et la pose de citerne (cuve) alimentaire circulaire d'eau complet y compris accessoires suivant les règles de l’art et toutes sujétions d’exécution | fft |  |  |
| 2.7.3 | WC turc en porcelaine avec chasse : Ce prix rémunère la Fourniture à pied d’œuvre et la pose de WC monobloc complet y compris accessoires suivant les règles de l’art et toutes sujétions d’exécution | Pces |  |  |
| 2.7.4 | Bac à douche en porcelaine avec robinet : Ce prix rémunère la Fourniture à pied d’œuvre et la pose d’un bac à douche complet y compris accessoires suivant les règles de l’art et toutes sujétions d’exécution | fft |  |  |
| 2.7.5 | Robinet pour fontaine + accessoire | fft |  |  |
| 2.7.6 | Construction fosse septique type A : Ce prix rémunère la mise en œuvre de la maçonnerie en blocs pleins de ciment ou en briques cuites destinée à la construction d'une fosse septique pour 150 usagers. Les travaux comprennent: la fouille; la mise en œuvre du béton de propreté ; la mise en œuvre du béton dosé 250kg/m3 la fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre de maçonnerie de blocs pleins de ciment ou briques cuites; l’enduit hydrofuge au mortier de ciment sur les parois intérieures ; la fourniture et la pose d’un couvercle amovible d’épaisseur 10 cm en béton armé 350 kg/m3 la fourniture et la pose d’une cornière 20x20 aux abords du puits ; la réalisation de la couche en matériaux filtrants, - le remblai autour du puits et toutes sujétions d’exécution Y compris la construction des regards de dimensions intérieures 60x60 pour l’évacuation des matières | fft |  |  |
| 2.7.7 | Construction puit perdant : Ce prix rémunère la mise en œuvre de la maçonnerie en blocs creux de ciment destinée à la construction des puits perdus de dimensions Ø 1,50 mètre intérieur, profondeur 3,50 m. pour recueillir les eaux usées. Les travaux comprennent : - La Fouille et le terrassement (déblayage) y compris piquetages (m3) - Le Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 ép.5 cm (m3) - La Réalisation de la couronne d’épaisseur 20 cm en béton non armé dosé à 300 kg/m3 de béton comme assise de la maçonnerie. (m3) - La Maçonnerie en blocs creux de ciment de 15x20x40 avec joints verticaux (m3) - La Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 de béton destiné à la couronne de chaînage ép. 20 cm (m3) - La Fourniture et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 de béton pour les dalles amovibles de couvercles (m3) - Le Remblai autour du puits (m3) - La Réalisation de la couche en matériaux filtrants (m3) - Le Raccordement à la fosse septique (ml) | fft |  |  |
| 2.7.8 | Accessoire pour fosse septique (Regards, et autres): Le prix rémunère la Fourniture a pied d’œuvre et la pose de Accessoires pour fosse septique complet y compris accessoires suivant les règles de l’art et toutes sujétions d’exécution | fft |  |  |
| Sous-total |  |  |  |  |